Manual cu recomandari si indrumari pentru pilotii si

tehnicienii din karting

Acest scurt si practic manual este conceput pentru a recomanda , indruma , usura si a organiza munca de setare a materialului de concurs de catre mecanici si piloti in timpul testelor dar si al competitiilor , in conditiile pistelor din Romania si numai,  pentru karturile brandurilor  CRG sau Maranello si a motoarelor Maxter , Parilla , Maranello si TM .

Se vor utiliza pentru inceput setarile Std. din Manualul set-up CRG pentru sasie  care se poate descarca de pe site si este in engleza si italiana dar este foarte inteligibil

- Ca pozitie a sasiului fata de sol se va adopta pozitia inaltimii medii pe axa din spate

si a sasiului sus maxim pentru axa fata . Dupa ce au fost setate si verificate ,  pozitia

scunului , a  inaltimii sasiului fata de pista , ecartamentul fata si spate , presiunea in

pneuri (pt Dunlop vezi la sect. downloads presiuni) , convergenta , apoi la motoare se

fixeaza carburatia std. se iese la primele teste .

Pentru rapoarte recomandam pentru  Mini 12x86 sau 87 , KF3 12x78sau79 ,

KF2 12x79sau80 , KZ 17x25 sau 17x24 – valabile doar  pentru pista de la Bucurasti

si  pneuri  Dunlop .

- Dupa primele 2-3 ture de incalzire motor si alte 8-10 ture la maxim , pilotul trebuie sa  dea informatii mecanicilor de sasiu si preparatorului de motor si anume :

- Daca fata are grip prea mare si spatele pierde gripul , la intrarea

in  corner – este comportament  supravirator

> se micsoreaza ecartamentul fata cu  latimea unui distantier la fiecare fuzeta

sau

> se micsoreaza presiunea in pnerile spate cu 0,1-0,2bar

sau

- se micsoreaza cu 1-2 unitati , unhiul de fuga – CASTER  la fuzetele fata si apoi se regleaza din nou directia in asa fel incat convergenta sa fie “ZERO” cu kartul si pilotul , jos pe pardoseala - ready to race .

sau

- incercati cu o compozitie de axa spate mai dura (HARD) -  a se consulta CRG - Axle Chart

sau

- ridicati sasiul in spate aproape de maxim (prin coboararea axei spate) .

- Partea din fata a kartului are tendinta de a impinge in afara

(pushing out) deci un comportament subvirator

- se mareste ecartul fata cu un distantier la fiecare fuzeta

sau

- se mareste cu  1-2 unitati  unghiul CASTER

sau

>   se face unghiul de cadere mai negativ cu inca 1mm

sau

- se mareste presiunea la pnerile spate cu 0,1-0,2bar

sau

- se mareste convergenta cu cate +1mm la fiecare fuzeta (rotile mai deschise in fata)

- Kartul este scapat pe exteriorul pistei la iesirea din corner

- micsorati ecartamentul spate cu 10 si 10mm la fiecare butuc spate

sau

- instalati butuci mai lungi pe axa spate

sau

- incercati cu o axa mai tare (hard)

sau

- mariti presiunea in pneurile spate cu 0,1-0,2bar

sau

- in cazul in care aveti greutati suplimentare pe scaun trebuie fixate intr-o

pozitie mai sus si cat mai vertical pentru un mai bun transfer de greutate

sau

- se ridica sasiul la maxim – deci se coboara axa cat se poate de jos

- Kartul nu ruleaza “curat” pe aliniamente si deviaza rapid in

Cornere

- verificati convergenta – este posibil sa fie prea mare

sau

- ecartamentul fata este prea mic – se mareste cu unul sau doi distantieri

- Kartul incepe sa sara (hoping) cu spatele  in cornere

- se monteaza butuci spate mai scurti

sau

- se mareste ecartamentul spate la 1395mm

sau

- se instaleaza o axa mai moale  (soft)

sau

- se micsoreaza unghiul CASTER pe fata cu una ,doua  sau 3 unitati – se

verifica convergenta fata , de cate ori se intervine la fuzetele fata

sau

- se scot tirantii scaunului

sau

- se mareste presiunea pneurilor din spate

sau

- se coboara sasiul in spate spre (sau)  la maxim – deci  se ridica axa spate

ATENTIE – SE EFECTUEAZA TOTDEUNA NUMAI O SINGURA  OPERATIUNE  pentru a putea vedea influenta acesteia asupra comportamentului kartului

Trebuie mentionat ca punctual  5  de mai sus se refera doar la situatia in care pista incepe sa se gumeze si sa creasca gripul pe cornere – situatie care nu prea apare pe pistele din Romania decat la cursele cu multi concurenti – peste 50 – la toate clasele si numai in timpul verii cu temperaturi ridicate cand se depune multa guma pe pista

Pentru carburatie se va vedea la sectiunea Techical cum se procedeaza cu carburatoarele pentru clasele KF care trebuie verificate la presiuni inainte de a fi montate pe motor , operatiune care se poate face numai de un specialist . In acest sens CRG Romania la toate etapele CNKD poate efectua , gratuit , verificarea si eventual setarea carburatoarelor KF .

Desemenea pentru carburatoarele cu plutitoare putem recomanda diverse kituri de jiglere in functie de conditiile meteo dar si de starea motoarelor .

CRG ROMANIA

Matei  Mihaescu